- 彭祖新城污水处理厂（一期）建设项目水土保持设施验收报告

- 前言

- 该工程是在随着彭祖新城的建设不断推进和当地人民生活水平的不断提高，该区域内生活污水大量增加；彭祖新城目前尚无完善的污水管网及污水处理厂，大量污水通过沟渠直接排放，严重影响了水环境质量，严重制约彭祖新城的发展的情况下实施的。为适应国家和四川省对水污染治理的要求，满足彭祖新城城市发展和保护人居环境的需要，彭山区人民政府决定采用BOT模式投资建设彭祖新城污水处理厂（一期）项目，项目建于彭山区彭祖新城龙门桥村，本项目采取“统一规划，分期实施”理念实施，总体设计处理能力为1万吨/日，其中一期0.5万吨/日。本项目于2012年7月17日获得彭山县发展和改革局下发的项目立项批复文件（彭发改许〔2012〕15号），本项目建设主管单位为彭山发展控股有限责任公司，投资、建设、运营单位为眉山市彭山海天水务有限公司，项目于2015年12月动工，建设期为6个月，2016年4月11日完成项目竣工验收，并于2016年9月6日完成环保验收。

2017年10月，建设单位彭山发展控股有限责任公司委托成都浚川工程设计咨询有限责任公司（以下简称“我公司”）编制该项目水土保持方案报告书（详见附件1）。接受委托后，我公司技术人员根据主体资料、实地勘察情况等进行本项目的水土保持方案编制工作，于2017年11月上旬完成了《彭祖新城污水处理厂项目（一期）水土保持方案报告书（送审稿）》。2017年11月24日，眉山市彭山区水务局在彭山区主持召开了《彭祖新城污水处理厂项目（一期）水土保持方案报告书》（送审稿）的技术审查工作，参会专家给出了方案审查意见，我公司设计人员按照专家意见进行认真修改和完善，于2017年11月底完成了《彭祖新城污水处理厂项目（一期）水土保持方案报告书》（报批稿）。根据《中华人民共和国水土保持法》第二十七条，“建设项目中的水土保持设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的原则，水土保持方案编制深度与主体工程设计深度同步，由于本项目已于2015年12月动工，2016年5月主体工程完工，因此本方案属于补报方案，本方案按初步设计深度编写，设计水平年为水土保持方案补报当年，即2017年。

- 项目及项目区概况

- 1.1项目概况

- 1.1.1地理位置

- 彭祖新城污水处理厂（一期）建设项目位于眉山市彭山区彭溪镇龙门桥村六社，项目周边交通便利。

- 1.1.2主要技术指标

- 本项目为新建建设类项目，属点型工程，采取“统一规划，分期实施”理念实施，总体设计处理能力为1万吨/日，其中一期0.5万吨/日，本项目污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2001）一级A标准。

- 1.1.3项目投资

- 该项目采用BOT模式由眉山市彭山海天水务有限公司投资建设，项目总投资2750万元，土建投资约2000万元。

- 1.1.4项目组成及布置

该项目主要建设污水处理配套建筑、厂区道路、绿化工程，污水处理厂按照“一次规划，分期实施”的原则进行建设，各构筑物中粗格栅及提升泵房、细格栅、钟式沉砂池、消毒渠、储泥池、污泥脱水机房、鼓风机房等土建均按照总设计处理规模（1万吨/日）进行建设，污水污泥处理设备按照一期工程设计处理规模（0.5万吨/日）进行配置。CASS生化池和活性砂滤装置则按照一期工程设计处理规模进行建设。

（1）建构筑物工程

建构筑物工程区占地面积0.26hm2。按照可研设计，综合楼、机修间及仓库、变配电所、粗格栅及提升泵房、细格栅及旋流沉砂池、污泥储池及回用水池按远期规模一次建成；活性砂滤池、污泥脱水机房、鼓风机房及加药间、紫外线消毒渠土建按远期规模一次建成、设备按近期规模安装；CASS 生化池按近期规模建设；现阶段建构筑物工程已完成建设。

（2）道路硬化工程

污水处理厂厂区道路环形布置，便于运输和消防；路面结构为C25混凝土，厚20cm，道路内侧最小转弯半径6m。场区道路纵坡按0.2%~0.4%设计，横坡按1.5%设计，厂区道路占地面积为0.42hm2。

本项目道路硬化工程占地0.42hm2，现阶段已完成建设。

（3）景观绿化工程

本项目绿化带主要布设在建构筑物四周及道路两侧位置，绿化工程采用前矮后高，后排密林，整个景观以山林为背景，营造草木茂盛，阳光普照的风景；清爽的微风带着森林的芳香使人感受到夏日的清朗。以高大乔木和地被植物搭配为主。

景观绿化面积为0.59hm²，绿化率为44.36%。根据现场调查，本项目场地内栽植树种地被植物有茶梅、毛鹃、银杏、臭椿、垂柳木、腊梅、白玉兰、木槿、大花紫薇桃等。

现阶段景观绿化工程已完成建设。

（4）配套工程

本工程配套设施主要包括给排水管网、电力以及其他管网等。各种配套设施管线基本沿着建筑物周边以及道路布设。

1）排水工程

②雨水系统：场地雨水由雨水口收集后排至室外雨水检查井或雨水沟，绿地雨水靠竖向找坡排至道路雨水系统，雨水管管径为DN300~400mm，雨水管坡度为0.0025。由项目区南部方向接DN300mm规划道路雨水管口，排入规划道路雨水管。

③污水系统：污水采用暗管组织排放，管径为DN300mm，污水管坡度为0.005，接入污水处理厂内的污水处理系统，经污水处理厂处理后，排入污水管网系统。

2）围墙

在厂区入口处设置门卫室及大门，统一管理进出厂区的车辆及人员；围墙沿整个厂区红线范围布置，采用砖砌围墙，墙厚240mm ，总长约3000m。

本项目配套工程已完成建设。

- 1.1.5施工组织及工期

- 本项目采用公开招标方式组织施工力量进行施工，选择资质条件优良的施工队伍，保证工程质量，降低工程造价，严格的合同管理也有利于工程的实施，本项目土建施工规模较小，未进行标段划分。施工单位进行周密的施工进度计划，组织精良的施工队伍，配备先进的机械设备，采购充足的材料，加强各项工程施工的衔接与配合，采取切实有效的措施保证施工的顺利进行。

施工布置在满足工程施工需要及环保与水保要求的前提下，根据工程规模、施工方案及工期等因素，按照因地制宜、易于管理、安全可靠、经济合理的原则，进行施工总体布置。

根据现场勘查及翻阅施工资料，本项目施工场地布设在场地中间道路硬化及景观绿化工程占地内，涉及有材料用房、加工用房、生活用房和办公用房等，占地面积为0.05hm2，不新增临时用地。由于本项目已完工，现施工场地已拆除硬化。

本项目不涉及大范围的地下室开挖，在施工过程中为了方便施工，主体将基础开挖临时堆土就近对于红线范围内道路硬化及景观绿化范围内，用防雨布临时遮盖。

建设工期为6个月，已于2015年12月动工，2016年5月主体工程完工。

- 1.1.6土石方情况

本工程属于建设类项目，土石方均产生于建设期，根据项目特点及工程区地形地貌等条件，工程建设过程中土石方主要来源于：场地平整、建筑物基础开挖、道路及管网预埋区开挖等几方面。

经现场勘查及翻阅施工资料，本项目由于无表土剥离条件，在施工前没有进行表土剥离，后期绿化用土全部为外购。。表土平衡分析情况详见下表。

表土平衡分析表

表 3.6-1

| 分区 | 覆土厚度 | 覆土面积 | 覆土量 | 表土来源（万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm | hm2 | 万m3 |  |
| 景观绿化工程 | 30~100 | 0.59 | 0.35 | 购买 |

场地原地貌地形平坦，地面高程介于429.32~430.20之间，相对高差0.88m。本项目建设标高为429.5~429.8m，相对高差0.30m。

根据现场勘查及翻阅施工资料，本项目建设共开挖土石方0.46万m3（自然方，下同）；土石方回填0.81万m3，其中外购表土0.35万m3；经土石方调运平衡后，本项目无永久弃方产生。

本工程土石方量和土石方平衡详见表3.6-2，土石方流向图见图3.6.2。

项目土石方平衡一览表

表3.6-2                                                             单位：万m³

| 分区 | 开挖 |  |  | 回填 |  |  | 调出 |  | 调入 |  | 借方量 | 废弃 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 表土剥离 | 一般土石方开挖 | 小计 | 表土回覆 | 一般土石方回填 | 小计 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 表土 | 数量 | 去向 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 永久废弃 |
| 建构筑物工程 |  | 0.27 | 0.27 |  | 0.26 | 0.26 | 0.01 | 景观绿化工程 |  |  |  | 0.00 |  |
| 道路硬化工程 |  | 0.13 | 0.13 |  | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 景观绿化工程 |  | 0.06 | 0.06 | 0.35 | 0.07 | 0.42 |  |  | 0.01 | 建构筑物工程 | 0.35 | 0.00 |  |
| 合计 |  | 0.46 | 0.46 | 0.35 | 0.46 | 0.81 | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.35 | 0.00 |  |

图3.6.2 土石方流向图    单位：万m³

经土石方调运平衡后，本项目开挖土石方全部综合利用，无永久弃方产生。

主体在实施过程中尽量减少了场地填挖，将建筑物基础部分开挖料用作场地平整的回填料，前期剥离的表土用作后期绿化覆土，充分利用土石方，通过场区土石方综合平衡利用后，利用率达到100%，弃渣处置方案合理可行，符合水土保持要求。

- 1.1.7征占地请况

- 本项目建设污水处理厂，总占地面积为1.33hm2，全部为永久占地。

- 1.1.8移民安置和专项设施改（迁）建

本项目不涉及拆迁安置问题。

- 1.2项目区概况

- 1.2.1自然条件

项目位于眉山市彭山区彭溪镇龙门桥村六社。彭山区位于四川盆地西部，地处岷江中游。彭山区境内中部为平原，东西部为浅丘，海拔高度在450m~645m之间。中部为平坝区，占总面积的32%。境东的净皇、江渎、江口、黄丰、永丰属龙泉山西麓，西面的青龙、保胜、岐山、邓庙、谢家、义和、公义等属总岗山，均属丘陵低山。

本项目建设场地位于眉山市彭山区，场地原地貌地形平坦，地面高程介于429.32~430.20之间，相对高差0.88m。

场地在大地构造上属于新华夏季雄坡-盐井沟雁形构造带彭（山）眉（山）大向斜，五断裂通过。场地内基岩岩性为白垩系上统灌口组泥岩，埋深8m左右。污水处理厂附近未发现断层。

晚近期以来，地壳呈缓慢间歇性上升和下降，接受第四系河床相冲积，第四系冲洪积厚度在6～8m左右，历史上未发生过6级以上强烈地震，晚期区域稳定性是处于周围活动环绕中的一稳定核块内，适宜建筑。

彭山区位于四川盆地西隅川藏高原与成都平原过渡带，气候属亚热带湿润气候区，具有冬无严寒、夏无酷暑，四季分明，夏季略长，无霜期长，日照少，湿度大等特征。

根据彭山区气象站多年观测数据统计，区内多年平均气温为16.8℃。最冷为1月，最热为7月；多年平均降雨量为983mm，主汛期（5～9月）多暴雨或连续大雨，暴雨多发生于晚间、强度大、历时短。大洪水多发生在7、8两月，水量约占年水量的40%，年最大洪峰流量出现频率占80%以上；多年平均日照时数为1244.4小时；多年平均相对湿度79%；年平均风速1.8m/s，风向频率以EN、WS、E为主，无霜期308天。

区内洪水主要由暴雨产生，据气象站近年的资料，工程区最大1/6小时、1小时、6小时、24小时点雨量均值分别为17.0mm、46.25mm、80.0mm、115.0mm。

工程区的水系属岷江水系，水系主要为两侧引道经过地段的鱼塘、水田及沟渠等。

南河在新津县邓双镇进入彭山区，由东北向东南，流经青龙、观音、彭溪、江口等镇，在下江口号府汇合，境内全长16.6公里。岷江分别在双流县黄佛镇铜钱石及新津县邓双镇入县境，在下江口汇合继续南流，经江口镇入眉山境，境内全长40.1公里。全县水资源总量为2.18亿立方米，外引水量为3.98亿立方米，出境水量为138.78亿立方米。工程区内无水系发育，场地不受周边河流洪水的影响。

项目区境内主要有水稻土、潮土、紫色土、黄壤等四大类。水稻土占全县耕地面积的71.7%，潮土分布于岷江、府河及毛河沿岸一级阶地及河漫滩，紫色土是县内旱地主要土类，主要分布在东、西两山，本土是以物理风化为主的岩性土，富含钾、磷、钙等成分及长石、云母等多种矿物，酸碱度为中性偏碱。黄壤占总耕地面积的5.1%，主要分布于青龙、牧马等地。已建

经现场踏勘，本项目场地内土壤以黄壤为主。

彭山区属亚热带湿润常绿阔叶林带，植物资源十分丰富，具有种类多、分布广、产量大的特点，全区树种有4类71科232种，其中，裸子植物类7科15种，被子植物类59科188种，单子叶植物类2科24种，厥类植物3科5种。

全区林草覆盖率为23.0%，典型的地带性植被为常绿阔叶林，其次为针叶混交林，有桉树、柏树、桤树、麻柳、杉树等，经济树木有茶子、核桃等，竹类有慈竹、硬黄头等。

- 1.2.2水土流失及防治情况

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），本工程所在区域以水力侵蚀为主，区内土壤容许流失量为500t/km2·a。项目区域内主要为平坝区域，境内农业发达，耕地多。根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果公告》（办水保2013[188]号），项目区所属的彭山区不在国家级重点预防区和重点治理区范围内。

根据水利普查成果，眉山市彭山区水土流失面积56.51km2，占幅员面积的12.15%。水土流失面积中轻度侵蚀面积37.72km2，占流失面积的66.75%，中度流失面积16.30km2，占流失面积的28.84%，强烈流失面积6.41km2，占流失面积的11.34%，极强烈流失面积0.93km2，占流失面积的1.65%，剧烈侵蚀面积0.15km2，占流失面积的0.27%。全区水土流失面积和侵蚀强度见下表。

全区水土流失面积和侵蚀强度统计表

表 4.3-3

| 序号 | 侵蚀强度 | 面积（km2） | 水土流失面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻度侵蚀 | 37.72 | 66.75 |
| 2 | 中度侵蚀 | 16.3 | 28.84 |
| 3 | 强烈侵蚀 | 6.41 | 11.34 |
| 4 | 极强烈侵蚀 | 0.93 | 1.65 |
| 5 | 剧烈侵蚀 | 0.15 | 0.27 |
| 6 | 流失总面积 | 56.51 | 100 |

项目区土壤侵蚀模数背景值的确定主要参考了中科院水利部成都山地灾害与环境研究所提供的四川省土壤侵蚀遥感图，根据现场踏勘结合公路的地貌类型﹑地质、土壤类型﹑地区的降雨情况、植被覆盖状况、地面组成物质及管理措施等因子，综合分析确定原地貌土壤侵蚀模数背景值。

项目区所在地的一级类型区为水力侵蚀类型区，依据《全国水土保持规划（2015-2030）》，工程区属于西南紫色土区，根据工程项目区地貌、降雨以及土壤侵蚀遥感资料，确定区域容许土壤流失量为500t/km2·a。

经计算，项目区平均土壤侵蚀模数背景值为300t/(km²·a)，属于微度侵蚀区。项目建设区各工程区域不同地形条件下的平均土壤侵蚀模数背景值详见下表。

项目区土壤侵蚀模数背景值

表 4.3-4

| 项目区 | 地类 | 面积（hm2） | 地形坡度（°） | 植被覆盖度（%） | 侵蚀强度 | 平均侵蚀模数（t/km2·a） | 年流失量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物工程 | 其他土地 | 0.26 | <5 |  | 微度 | 300 | 0.78 |
| 道路硬化工程 | 其他土地 | 0.48 | <5 |  | 微度 | 300 | 1.44 |
| 景观绿化工程 | 其他土地 | 0.59 | <5 |  | 微度 | 300 | 1.77 |
| 合计 |  | 1.33 |  |  | 微度 | 300 | 3.99 |

为了减轻水土流失，彭山区专门成立了水土保持委员会，根据彭山区土地利用规划和实际情况采取相应的水土保持治理措施，主要包括坡改梯工程，水土保持林工程，经济果木林工程，种草、封禁治理，保土耕作和坡面水系及沟道治理等措施。

通过这些措施提高了林木郁闭度和森林覆盖率，维护生态平衡，改善了生态环境，有效防止了水土流失，并取得了明显的经济效益和社会效益：粮食产量有所提高，群众收入增加，解决了农民的燃料、肥料、饲料问题。同时，减少了泥沙入河，对减轻水土流失起到了积极的作用。

- 水土保持方案和设计情况

- 2.1主体工程设计

- 本项目于2012年7月17日获得彭山县发展和改革局下发的项目立项批复文件（彭发改许〔2012〕15号）；2013年2月22日获得彭山县环境保护局下发的《项目环评执行标准的批复》（彭环函〔2013〕29号）文件；2014年8月11日获得彭山县城乡规划局下发的《建设项目选址意见书》（选字第〔2014〕030号）；2014年8月18日获得彭山县国土资源局下发的《关于彭祖新城污水处理厂（一期）建设项目用地的预审意见》（彭国土资预〔2014〕26号）文件；2014年12月1日获得彭山县环境保护局下发的《关于彭祖新城污水处理厂（一期）建设项目环境影响报告表的批复》（彭环函〔2014〕244号）文件。

- 该项目建设工程初步设计和施工图设计工作由中国市政工程西南设计研究总院有限公司承担，于2014年9月5日初步设计进行审查并通过。

- 2.2水土保持方案

- 该项目水土保持方案编制单位为成都浚川工程设计咨询有限公司，编制时间为2017年11月，于2017年12月8日获得眉山市彭山区水务局下发的《关于彭祖新城污水处理厂（一期）建设项目水土保持方案报告书的批复》（眉彭水函〔2017〕298号）文件。

- 水土保持方案实施情况

- 3.1水土流失防治责任范围

按《开发建设项目水土保持技术规范》（GB 50433-2008）的规定，根据对项目建设区自然环境和水土流失现状调查的基础上，通过对工程布置的分析，结合项目建设的特点，根据“谁开发利用资源谁负责保护，谁造成水土流失谁负责治理和补偿”的原则，项目建设单位应负责对工程建设过程中可能造成的新增水土流失进行治理。确定本项目水土流失防治责任范围包括工程建设区和直接影响区两部分。

直接影响区是指项目建设区以外由于开发建设活动而可能造成水土流失及其直接危害的范围。根据《开发建设项目水土保持技术规范》（GB 50433-2008），通过对类比工程建设状况的调查，结合本工程的实际情况，确定本项目直接影响区。本项目直接影响区范围为周围2m。根据川水函【2014】1723号文，直接影响区应提出相应的水土流失防治要求，可不计列面积。

通过以上分析，彭祖新城污水处理厂项目（一期）水土流失防治责任范围为1.33hm²，其中，项目总建设区1.33hm²。具体情况见下表。

本项目水土流失防治责任范围估算表

表 6.1-5

| 序号 | 工程分区 | 项目建设区（hm2） | 备注 | 直接影响区（hm2） | 小计（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建构筑物区 | 0.26 | 永久占地 | — | 0.26 |
| 2 | 道路硬化区 | 0.48 | 永久占地 | — | 0.48 |
| 3 | 景观绿化区 | 0.59 | 永久占地 | — | 0.59 |
| 合计 |  | 1.33 |  | — | 1.33 |

- 3.2弃渣场设置

根据现场勘查及翻阅施工资料，本项目建设共开挖土石方0.46万m3（自然方，下同）；土石方回填0.81万m3，其中外购表土0.35万m3；经土石方调运平衡后，本项目无永久弃方产生，无需设置弃渣场。

- 3.3取土场设置

根据现场勘查及翻阅施工资料，本项目建设共开挖土石方0.46万m3（自然方，下同）；土石方回填0.81万m3，其中外购表土0.35万m3；经土石方调运平衡后，本项目无永久弃方产生，无需设置取土场。

- 3.4水土保持措施总体布局

根据不同水土流失防治区的特点和水土流失状况，确定各区的防治重点和措施配置。水土保持措施包括工程措施、植物措施和临时措施三类。以工程措施和临时措施相结合，控制大面积、高强度流失，保障防治区的安全，为植物措施实施创造条件；同时以植物措施与工程措施配套，提高水保效益、减少工程投资、改善生态环境。

本项目水土流失防治措施体系见表8.3-1和图8.3-1，水土流失防治措施布局详见附图8-1所示。

工程水土流失防治措施体系表

表 8.3-1

| 项目分区 | 措施部位 | 措施类型 | 水土保持措施 | 备注 | 实施进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物区 | 基底开挖裸露面 | 临时措施 | 临时遮盖 | 主体已有 | 已实施 |
| 道路硬化区 | 路面以下区域 | 工程措施 | 雨水口 | 主体已有 | 已实施 |
|  |  |  | 雨水管道 | 主体已有 | 已实施 |
|  | 路面以上、临时堆土区域、材料临时堆放区域 | 临时措施 | 临时排水沟 | 主体已有 | 已实施 |
|  |  |  | 临时沉砂池 | 主体已有 | 已实施 |
|  |  |  | 临时遮盖 | 主体已有 | 已实施 |
| 景观绿化区 | 景观绿化范围 | 工程措施 | 全面整地 | 主体已有 | 已实施 |
|  |  |  | 表土回覆 | 主体已有 | 已实施 |
|  |  | 植物措施 | 绿化工程 | 主体已有 | 已实施 |
|  | 路面以上、临时堆土区域、材料临时堆放区域 | 临时措施 | 临时排水沟 | 主体已有 | 已实施 |
|  |  |  | 临时沉砂池 | 主体已有 | 已实施 |
|  |  |  | 临时遮盖 | 主体已有 | 已实施 |

注：其中粗带下划线的为主体已有措施，如“临时遮盖”。

图 8.3-1  水土保持措施体系框图

通过分析，主体工程在施工过程中已经实施了大量具有水土保持功能的措施，如排水工程、临时遮盖、表土回覆及景观绿化措施等均能达到治理水土流失的要求，不会存在水土流失隐患。

本工程建设产生水土流失的主要阶段为施工建设期，因本工程已于2015年12月开工，2016年6完工。从施工过程来看，主体针对临时堆土及施工场地采取了临时覆盖、临时排水等水保措施，有效的减少了因施工开挖和堆土引起的新的水土流失，使工程建设施工期的水土流失量大大减少；主体永久排水设施还未形成，为了防止施工过程中水土流失，主体沿永久排水设施布设了土质临时排水沟，以排出施工过程中的汇水；这些均是主体重视水土流失临时防治措施的体现。经过现场勘察，项目区除景观绿化占地外，均硬化，不会产生水土流失；对于景观绿化区域，主体采取了管护等措施，绿化植被发挥其景观绿化效益及水土保持效益，项目区水土流失已得到有效的治理，本方案不再新增水土保持措施。因此本项目实施的水土保持措施体系是完整的、合理的。

- 3.5水土保持设施完成情况

本项目水土保持措施作为工程的重要组成部分，包括工程措施、植物措施和临时措施三大部分内容，主体工程已有水土保持措施有排水措施、绿化等，起到很好的水土保持效果，水土保持方案不再新增水土保持措施，水土保持工程量见下表。

水土保持措施量汇总表

表 8.4-6

| 项目分区 | 措施部位 | 措施类型 | 水土保持措施 | 单位 | 工程量 | 备注 | 实施进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物区 | 基底开挖裸露面 | 临时措施 | 临时遮盖 | m2 | 600 | 主体已有 | 已实施 |
| 道路硬化区 | 路面以下区域 | 工程措施 | DN300管道 | m | 430 | 主体已有 | 已实施 |
|  |  |  | DN400管道 | m | 190 | 主体已有 | 已实施 |
|  |  |  | 雨水口 | 个 | 14 | 主体已有 | 已实施 |
|  | 路面以上、临时堆土区域、材料临时堆放区域 | 临时措施 | 土质排水沟 | m | 210 | 主体已有 | 已实施 |
|  |  |  | 砖砌排水沟 | m | 240 | 主体已有 | 已实施 |
|  |  |  | 临时沉砂池 | 口 | 4 | 主体已有 | 已实施 |
|  |  |  | 临时遮盖 | m2 | 850 | 主体已有 | 已实施 |
| 景观绿化区 | 景观绿化范围 | 工程措施 | 全面整地 | hm2 | 0.59 | 主体已有 | 已实施 |
|  |  |  | 表土回覆 | 万m3 | 0.35 | 主体已有 | 已实施 |
|  |  | 植物措施 | 绿化工程 | hm2 | 0.59 | 主体已有 | 已实施 |
|  | 路面以上、临时堆土区域、材料临时堆放区域 | 临时措施 | 土质排水沟 | m | 120 | 主体已有 | 已实施 |
|  |  |  | 砖砌排水沟 | m | 100 | 主体已有 | 已实施 |
|  |  |  | 临时沉砂池 | 口 | 1 | 主体已有 | 已实施 |
|  |  |  | 临时遮盖 | m2 | 350 | 主体已有 | 已实施 |

各项水土保持设施已全部完成。

- 3.6水土保持投资完成情况

- 本工程水土保持工程总投资为40.24万元，其中新增水土保持专项投资为16.66万元，主体工程设计中计列水土保持措施投资23.58万元，新增水土保持工程投资中，水土保持补偿费2.66万元。本项目已完工，水土保持投资全部完成。

- 水土保持工程质量

- 4.1质量管理体系

健全的质量管理体系是实现质量目标的组织保证，建立以项目经理为首的质量管理体系，组建以项目经理、项目总工总负责，各专业工程师直接负责指导和检查各施工队施工的质量管理体系。并执行项目质量岗位责任制及工程质量责任终身制。

项目部成立质量管理领导小组，由项目经理任组长，项目工程师任副组长，成员由项目部质检工程师、试验工程师及施工技术负责人组成。项目经理部设专职质检工程师和质检员，班组设兼职质检员，保证各道工序的施工作业始终在质检人员的严格监督下进行。

项目部设专职质量检查人员及测量、试验人员，负责施工前及施工过程中的质量检查工作，施工专业队设专职质量员，协助专业队长及施工员进行各工序的自检及交接检验。

（1）建立健全质量管理组织机构

成立以项目经理为第一责任人，各职能部门参加的质量管理委员会。遵循全面质量管理的基本观点和方法，开展全员、全过程的质量管理活动，建立施工质量保证体系，并在体系运行过程中不断完善。

各部门职责如下：

①项目经理质量职责：对创优工作负全责，并进行组织、推动、决策，优化施工方案，推广应用新技术，提高工程质量。对工程质量实行终身负责制。

②总工程师质量职责：负责技术管理日常工作，对工程质量进行技术指导与监督，贯彻ISO9001质量认证文件，协助项目经理抓好工程的质量控制。

③安质部质量职责：具体落实拟定的质保措施，质量计划。

（2）强化全面质量管理意识

对工程质量要高起点，严要求，把创优工作贯穿到施工生产的全过程。在施工队伍选配、机构设置、施工方案、管理制度等方面都要紧紧围绕创优目标，以保证和提高工程质量为主线，从每道工序开始，从分项工程做起，加强施工过程的控制，自始至终把好质量关，同时针对工程的重点、难点开展QC小组活动，确保整个工程质量处于受控状态。全面组织优质生产。

（3）建立工程质量奖励基金和质量保证金制度

建立质量创优激励机制，发挥经济杠杆的作用，每月验工计价中有2%作为奖励基金和质量保证金，由经理部掌握。其中1%奖励基金由经理部用于奖励在质量工作中做出成效的集体和个人；1%为各项目队质量保证金，本标段工程竣工验收达到质量规划指标时予以返还，达不到时扣减。

（4）建立质量检查制

建立各级质量检查制度，项目经理部采取定期和不定期相结合的方式，各项目队每旬进行一次。质量检查由主要领导组织有关部门人员参加，外业检测、内业检查分别进行。发现问题及时纠正，把质量隐患消灭在萌芽状态。

- 4.2各防治分区水土保持工程质量评定

- 本工程建设产生水土流失的主要阶段为施工建设期，因本工程已于2015年12月开工，2016年5月主体工程完工。根据现场勘查及翻阅施工资料，主体工程施工过程中有针对性采取临时防护、临时排水等措施有效的防止了因工程开挖及施工活动造成的水土流失。现阶段除景观绿化外地面全部硬化，不会产生水土流失。景观绿化措施实施后，主体采取了管护等措施，绿化植被发挥其景观绿化效益及水土保持效益，项目区水土流失将得到有效的治理，因此各防治分区水土保持工程质量优良。

- 4.3弃渣场稳定性评估

经土石方调运平衡后，本项目开挖土石方全部综合利用，无永久弃方产生，不项目不设置弃渣场。

主体在实施过程中尽量减少了场地填挖，将建筑物基础部分开挖料用作场地平整的回填料 ，充分利用土石方，通过场区土石方综合平衡利用后，利用率达到100%，弃渣处置方案合理可行，符合水土保持要求。

- 4.4总体质量评价

本工程为已完工，经收集施工资料，通过对工程区水土流失定量估算，从估算结果分析，确定施工期是水土流失重点调查时段；建构筑物区、道路硬化区是重点防治区域。

工程建设过程中，主体针对临时堆土及施工场地采取了临时覆盖、临时排水等水保措施，有效的减少了因施工开挖和堆土引起的新的水土流失，使工程建设施工期的水土流失量大大减少；主体永久排水设施还未形成，为了防止施工过程中水土流失，主体沿永久排水设施布设了土质临时排水沟，以排出施工过程中的汇水；这些均是主体重视水土流失临时防治措施的体现。

根据工程修建情况，随着道路硬化、建筑物占压和植被景观绿化等各项措施功能的日益完善发挥，工程区水土流失进一步减少，工程建设区现已达到新的平衡状态，土壤侵蚀模数达到容许值，生态环境将得到明显改善。因此水土保持工程总体质量优良、效果明显。

- 项目初期运行及水土保持效果

- 5.1初期运行情况

- 本工程为已完工，根据实际初期运行情况分析，该工程各项水土保持设施运行安全稳定，顺利度汛，基本无相关工程维修和植物补植情况发生。

- 5.2水土保持效果

水土保持效益包括基础效益、生态效益、社会效益和经济效益四大效益。本方案属于建设类工程水土保持项目，其效益主要是生态效益和社会效益，即水土保持措施实施后，效益体现在地面土壤侵蚀量和产沙量的减少、环境质量的改善和周边（沿线）人民生活水平的提高等方面。本方案设计的水土保持措施实施后，因工程建设而带来的水土流失将得到有效的控制，对改善项目区自然环境具有重要作用。

六项指标的计算方法：

(1) 扰动土地整治率

扰动土地整治率=[(水保措施防治面积+永久建筑物占压面积)/扰动地表面积]×100%

(2) 水土流失总治理度

水土流失总治理度=（水保措施防治面积/造成水土流失面积）×100%

(3) 土壤流失控制比

控制比＝允许土壤流失量/治理后的平均土壤流失强度

项目区允许土壤流失量500t/(km².a)

(4) 拦渣率

拦渣率=（实际拦渣量/总弃渣量）×100%

(5) 林草植被恢复率

植被恢复系数=（植物措施面积/可绿化面积）×100%

(6) 林草覆盖率

林草覆盖率=（林草总面积/项目建设区面积）×100%

设计水平年工程建设和水土保持各项指标值表

表 10.2-7

| 指标 | 计算式 | 单位 | 数量 | 效益值 | 目标值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扰动土地整治率(%) | 水土保持措施面积+永久建筑物占地面积 | hm²/hm² | 1.33 | 100 | 95 | 达标 |
|  | 建设区扰动地表面积 |  | 1.33 |  |  |  |
| 水土流失总治理度(%) | 水保措施治理面积 | hm²/hm² | 0.32 | 100 | 87 | 达标 |
|  | 建设区水土流失总面积 |  | 0.32 |  |  |  |
| 土壤流失控制比 | 土壤允许值 | t/(km²·a) | 500 | 1.11 | 1.0 | 达标 |
|  | 方案目标值 |  | 450 |  |  |  |
| 拦渣率 | 采取措施后实际拦渣量 | 万m³/万m³ | 0.46 | 100 | 95 | 达标 |
|  | 总弃渣量 |  | 0.46 |  |  |  |
| 林草植被恢复系数(%) | 林草植被面积 | hm²/hm² | 0.59 | 100 | 97 | 达标 |
|  | 可恢复林草植被面积 |  | 0.59 |  |  |  |
| 林草覆盖率(%) | 林草植被面积 | hm²/hm² | 0.59 | 44.50 | 23 | 达标 |
|  | 项目建设区总面积 |  | 1.33 |  |  |  |

从上表中可以看出，工程通过水土流失治理，扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复系数、林草覆盖率6项防治指标均达设定的目标值，项目符合相关要求，方案可行。

各防治分区经主体工程已具有水保功能措施防护后，流失的土壤得到有效的控制。

根据主体实施水保措施进行有效治理后，水土流失控制比为1.11，项目区水土流失将得到很好的治理，达到了方案目标的要求。

水土保持效益以减轻和控制水土流失为主。主体实施水保措施进行有效治理后，使工程建设区的水土流失和弃渣得到有效治理，原有的土壤侵蚀也得到一定程度的控制，建设过程中的裸露地恢复植被后，能有效地固结土壤、涵养水分、稳定边坡、减少径流和侵蚀量，同时改善项目区周边的区域环境，具有显著的生态效益。

- 5.3公众满意度调查

该项目从建设到现在运行期4年多的时间里从未接到水土保持相关事件的举报，因此可以说明公众基本满意。

- 水土保持管理

- 6.1组织领导

根据《中华人民共和国水土保持法》等国家有关法律法规，水土保持方案报水行政主管部门批准后，成立了与环境保护相结合的水土保持方案实施管理机构，并设专人（专职或兼职）负责水土保持工作，协调好本方案与主体工程的关系，负责组织实施审批的水土保持方案，进行水土保持方案的实施管理，全力保证该项工程的水土保持工作按年度、按计划进行，并主动与当地水行政主管部门密切配合，自觉接受地方水行政主管部门的监督检查。水土保持管理机构主要工作职责如下：

- 认真贯彻、执行“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的水土保持工作方针。

- 加强与业主、设计单位、施工单位的协调，在施工中充分落实批复后本方案的各项水土保持措施。

- 建立水土保持目标责任制，把水土保持列为工程进度、质量考核的内容之一，按年度向水行政主管部门报告水土流失治理情况，制定水土保持方案详细实施计划。

- 经常深入工程现场进行检查，掌握工程施工和运行期间的水土流失状况及其防治措施落实状况，为有关部门决策提供第一手资料。

- 为保证工程安全和正常运行，充分发挥工程效益，制定科学的、切实可行的运行规程。

- 加强管理机构人员的有关水土保持法律、法规和技术的培训，增强职工的责任心，提高职工的技术水平。

- 6.2规章制度

- 本工程为已建项目，水土保持方案为补报方案，相关规章制度主要建立和实施了工程施工相关规章制度。

- 6.3建设管理

- 本工程为已建项目，水土保持方案为补报方案，相关水土保持工程是按法律法规和设计完成的，水土保持工程招标投标和合同执行都是严格按照相关规定进行的。

- 6.4水土保持监测

本工程已于2015年12月动工，2016年5月主体工程完工。根据调查，项目建设过程中未采取水土保持监测，由于本项目已完工一年半，水土保持方案主要对水土流失防治效益（即6项指标）进行监测，监测时段从完成方案时间起至2017年12月，结合总体工程实际，监测时段定为2017年11月~2017年12月，建设方于2017年11月委托成都浚川工程设计咨询有限公司进行监测。监测点位布设、方法、频次合理，符合水土保持方案和监测技术标准规范的要求。

- 6.5水土保持监理

根据水土保持方案执行，因本项目已完工，本项目不进行水土保持监理。

- 6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况

- 因本项目已完工，水行政主管部门监督检查意见为及时完善水土保持相关手续，及时完成水土保持自主验收等工作。落实情况：水土保持方案已完成，并获得水行政主管部门的批复，现正在进行水土保持自主验收工作。

- 6.7水土保持补偿费缴纳情况

由于本项目为补报方案，根据四川省发展和改革委员会、四川省财政厅、四川省水利厅《关于制定水土保持补偿费收费标准的通知》（川发改价格[2014]1041号），对一般性生产建设项目，按照征占用土地面积每平方米2元一次性计征。本项目征占地面积1.33hm2，根据四川省相关规定，补偿费按2.00元/m2计，水土保持补偿费合计2.66万元，已缴纳。

- 6.8水土保持设施管理维护

- 因本项目已完工，水土保持设施管理维护到位。

- 结论

- 7.1结论

- 综上所述，该项目水土保持设施验收合格，到达了经批准的水土保持方案的要求。

- 7.2遗留问题安排

- 无其他遗留问题。

- 8.附件及附图

- 8.1附件

- 项目建设及水土保持大事记

- 项目立项（审批、核准、备案）文件

- 水土保持方案及批复文件

- 施工图设计审批（审查、审核）资料

- 部分工程和单位工程验收签证资料

- 重要水土保持单位工程验收照片

- 8.2附图

- 主体工程总平面图

- 水土流失防治责任范围及水土保持措施布设竣工验收图

- 项目建设前、后遥感影像图

- 其他相关图件